КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ККМ

"Меркурий-115Ф"

- Начало смены.

  - Включить кассовый аппарат (ККМ).

  - Дождаться, когда на индикаторе кассы загорится [ОП  ------].

  - Нажать клавишу [РЕ] до появления на индикаторе сообщения [А  ------].

  - Нажать клавишу [ИТ], на индикаторе появится [ПРОГ.     0].

  - Нажать клавишу [ПИ] до появления на индикаторе сообщения [П.].

  - Нажать клавишу [ИТ].

  - Распечатается Х-отчет. Полученный чек сохранить (чек на начало смены).

  - На индикаторе появится [ПРОГ.     0].

- Рабочий режим.

  - Нажать клавишу [РЕ] до появления на индикаторе сообщения [ОП  ------].

  - Нажать клавишу [ИТ], на индикаторе появится [0,00].

Чтобы пробивать чеки необходимо:

  - Ввести сумму.

  - Нажать клавишу [ПИ].

  - Нажимаем клавишу [ИТ].

- Конец смены.

  - Нажать клавишу [РЕ] до появление на индикаторе сообщения [А  ------].

  - Нажать клавишу [ИТ] , на индикаторе появится [ПРОГ.     0].

  - Нажать клавишу [ПИ] до появления на индикаторе сообщения [СО].

  - Нажать клавишу [ИТ].

  - Распечатается контрольная лента, на индикаторе появится [ПРОГ.     0].

  - Нажать клавишу [ПИ] до появления на индикаторе сообщения [Г].

  - Нажать клавишу [ИТ].

  - Распечатается Z-отчет. Полученный чек сохранить, сделать запись в журнале кассира-операциониста.

  - Выключить ККМ.

Тел. для подачи заявки на ремонт: 78-24-13

Перевод времени.

  - Нажать клавишу [РЕ] до появления на индикаторе сообщения [А  ------].

  - Нажать клавишу [ИТ], на индикаторе появится [ПРОГ.     0].

  - Нажать клавишу [Х] до появления на индикаторе сообщения [nd……..].

  - Набрать текущую дату в формате ДДММГГ (день, месяц, год).

  - Нажать клавишу [ПИ] и еще раз [ПИ].

  - Набрать текущее время.

  - Нажать клавишу [ПИ].