# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ККМ

"ЭКР 2102Ф", «Миника 1102Ф» (вер. 02)

1. Начало смены.

  - Включить кассовый аппарат (ККМ).

  - Нажать клавишу [ит].

  - Проверить время. При необходимости его скорректировать, ввести с клавиатуры правильное время.

  - Нажать клавишу [ит].

  - Нажать клавишу [рж] или [режим] один раз (или несколько раз, до появления на индикаторе сообщения [ОБГ ?])

  - Нажать клавишу [ит].

  - Набрать на цифровой клавиатуре последовательно:

[0]; [0]; [0]; [0]; [0]; [0].

  - Нажать клавишу [ит].

  - Полученный чек сохранить (чек на начало смены).

- Рабочий режим.

  - Нажать клавишу [рж] или [режим] один раз (или несколько раз, до появления на индикаторе сообщения [?])

  - Нажать клавишу [ит].

  - Набрать на цифровой клавиатуре последовательно:

[0]; [0]; [0]; [0]; [0]; [0].

  - На цифровой клавиатуре набрать сумму покупки (без

разделительных знаков).

  - Нажать клавишу отдела в который пробивается данная сумма.

При необходимости пробить на одном чеке несколько

покупок, повторить операции 2.4 и 2.5

  - Нажать клавишу [ит].

- Конец смены.

  - Нажать клавишу [рж] или [режим] один раз (или несколько раз, до появления на индикаторе сообщения [ОСГ ?])

  - Нажать клавишу [ит].

  - Набрать на цифровой клавиатуре последовательно:

  - [0]; [0]; [0]; [0]; [0]; [0]. индикаторе сообщения [ОСГ 1 ?]

  - Нажать клавишу [ИТ], на индикаторе отобразится РАСПЕЧ?

  - Нажать клавишу [ИТ].

  - Распечатается контрольная лента.

  - Нажать клавишу [РЖ].

  - Распечатается отчет с гашением.

  - Полученные чеки сохранить (чек на конец смены и контрольная лента).

  - Выключить ККМ.

Внимание !!!

При повреждении ККМ вызвать мастера по телефону:78-24-13